ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовлен в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006, Регламентом (ЕС) № 1272/2008 и с учетом внесенных в них поправок и исправлений.

Версия: 2.0

Дата создания: 10.05.2019

Дата пересмотра: 28.05.2023

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси

  - Идентификация продукта

Наименование продукта: чернила Artix Textile Pigment Ink для печатающих головок Epson i3200-A1

Другие средства идентификации: -

1.2 Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и нерекомендуемые способы применения

Выявленные области применения: для цифровой печати на хлопковых тканях

Нерекомендуемое использование: См. руководство по использованию текстильных пигментных чернил

Причины, по которой использование не рекомендуется: Нет доступных данных

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей

2.1 Классификация вещества или смеси

2.1.1 Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 (CLP - о классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей)

Нет доступных данных

2.1.2 Дополнительная информация

Полный текст заявлений об опасности и указаний ЕС об опасности приведен в Разделе 16.

2.2 Элементы этикетки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 (CLP - о классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей)

Пиктограмма(ы): Нет доступных данных

Сигнальное слово: Нет доступных данных

Заявление(я) об опасности: Нет доступных данных

Заявление(я) о мерах предосторожности: Нет доступных данных

Дополнительная информация об опасности (ЕС): Нет доступных данных

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

3.1 Вещества и цвета

Форма: Жидкость

Цвета: Cyan (голубой), Magenta (пурпурный), Yellow (желтый), Black (черный), Light Cyan (светло-голубой), Light Magenta (светло-пурпурный), Light Black (серый), Light Light Black (светло-серый), Red (красный), Blue (синий)

Запах: Без запаха

- 1 -

3.2 Состав смеси

| Название химического вещества | Распространенные названия и синонимы | Численный идентификатор CAS | Численный идентификатор ЕС | Регистрац. номер | Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1278/2008 (CLP) | Процентное содержание, массовые % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Деионизирован-ная вода | 7732-18-5 | Нет | - | Нет доступных данных | 69,8-79,95 |
| Нет | Глицерин | 56-81-5 | Нет | - | Нет доступных данных | 20-30 |
| Нет | 1,2-бензизотиазолин-3-он | 2634-33-5 | Нет | - | Нет доступных данных | 0,05-0,2 |

РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

Общие замечания

Требуется медицинская помощь: Проконсультироваться с врачом. Показать лечащему врачу этот паспорт безопасности (SDS).

После вдыхания

Вынести пострадавшего на свежий воздух. Если дыхание затруднено, использовать кислородную маску. Если дыхание отсутствует, сделать искусственное дыхание и немедленно обратиться к врачу. Если пострадавший проглотил или вдохнул химическое вещество, метод реанимации «рот в рот» не применять.

После контакта с кожей

Немедленно снять загрязненную одежду. Смыть загрязнение большим количеством воды с мылом. Проконсультироваться с врачом.

После контакта с глазами

Промывать глаза чистой водой не менее 15 минут. Проконсультироваться с врачом.

После проглатывания

Прополоскать рот водой. Не вызывать рвоту. Никогда не давать ничего глотать человеку, находящемуся без сознания. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отложенные

Нет доступных данных

4.3. Указания на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Нет доступных данных

- 2 -

РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия

5.1. Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения

Использовать: порошковые средства, углекислый газ или стойкую к спиртам пену.

5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

О какой-либо особой опасности при горении ничего неизвестно. Никаких специальных мер при пожаротушении, кроме использования дыхательного аппарата, придерживаться не требуется.

5.3 Рекомендации для пожарных

В процессе тушения пожара при необходимости пользоваться автономным дыхательным аппаратом.

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайной утечке

6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Избегать образования пыли, вдыхания воздушной взвеси, газа или паров, попадания продукта на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты, включая химически непроницаемые перчатки. Обеспечить достаточную вентиляцию. Удалить все источники возможного возгорания. Эвакуировать персонал в безопасное место и держать людей с подветренной стороны подальше от места разлива/утечки. Вымыть руки водой с мылом.

6.2. Меры по защите окружающей среды

Предотвратить дальнейший разлив или утечку, если это можно сделать безопасным образом. Не допускать попадания химиката в канализацию. Необходимо избегать попадания продукта в окружающую среду.

6.3. Методы и материалы, используемые для ликвидации утечек и для очистки

Собрать пролитый продукт и организовать его утилизацию. Хранить собранное вещество в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Удалить из места разлива и хранения контейнеров все источники возможного возгорания. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Налипший или собранный материал следует незамедлительно утилизировать в соответствии с действующими законами и правилами.

6.4. Ссылки на другие разделы

Рекомендации по утилизации см. в Разделе 13. Рекомендации по контролю за опасным воздействием и средствам индивидуальной защиты см. в Разделе 8.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Работать с продуктом следует в хорошо проветриваемом помещении. Носить подходящую защитную одежду. Избегать контакта с кожей и глазами и образования пыли и аэрозолей. Использовать искробезопасные инструменты. Сделать все для предотвращения возгорания, которое может быть спровоцировано электростатическим разрядом в водяном паре. Тщательно мыть руки после работы.

- 3 -

7.2. Условия безопасного хранения, включая несовместимые материалы

Хранить продукт при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении отдельно от контейнеров для пищевых продуктов или несовместимых материалов.

7.3. Конкретное конечное использование

Основные области применения данного химического вещества упомянуты в разделе 1.2. Никакого другого конкретного использования не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / персональная защита

8.1. Контролируемые параметры

Предел воздействия на рабочем месте

Нет доступных данных

8.2 Контроль воздействия

8.2.1 Соответствующие технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию. Обращаться с продуктом в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности. Организовать аварийные выходы и зону устранения риска.

8.2.2 Меры индивидуальной защиты (средства индивидуальной защиты)

Защита глаз/лица: Использовать плотно прилегающие защитные очки с боковыми щитками, соответствующие требованиям регламентов EN 166 (ЕС) или NIOSH (США).

Защита кожи: Использовать огнестойкую и непроницаемую одежду. Работать в перчатках, целостность которых необходимо проверять перед каждым использованием. Тщательно мыть и вытирать руки.

Защита органов дыхания: В случае превышения пределов допустимого воздействия, появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, закрывающий все лицо.

Термическая опасность: Нет доступных данных.

8.2.3 Контроль воздействия на окружающую среду

См. Раздел 6.2.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Агрегатное состояние: жидкость

Запах: Без запаха

Порог восприятия запаха: нет доступных данных

Водородный индекс (кислотность) pH: 8,3-9

Температура плавления/замерзания: нет доступных данных

Начальная температура кипения/диапазон кипения: 105 °С

Точка вспышки:  70 °С

Скорость испарения: нет доступных данных

Воспламеняемость: нет доступных данных

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: нет доступных данных

Давление пара: нет доступных данных

Плотность пара: нет доступных данных

- 4 -

Относительная плотность: нет доступных данных

Растворимость: растворим в воде

Коэффициент распределения: н-октанол/вода: нет доступных данных

Температура самовоспламенения: нет доступных данных

Температура разложения: нет доступных данных

Вязкость: 4 ± 0,25

Взрывоопасные свойства: нет доступных данных

Окислительные свойства: Продукт не вступает в реакцию со многими окисляющими веществами; он не относится к окислителям подкласса IATA DGR 5.1 (классификация Международной ассоциации воздушного транспорта).

9.2 Другая информация

Нет доступных данных.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Нет доступных данных.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен в условиях нормальных температур и давления.

10.3. Возможность опасных реакций

Нет доступных данных.

10.4. Условия, которых следует избегать

Солнечный лучи и повышенные температуры. Сильные кислоты, сильные щелочи и сильные окислители.

10.5. Несовместимые материалы

Нет доступных данных.

10.6. Опасные продукты разложения

Сильная кислота, сильная щелочь, сильный окислитель.

РАЗДЕЛ 11: Информация по токсикологии

11.1. Информация о токсикологических воздействиях

Острая токсичность

Перорально: намеренное или случайное проглатывание продукта может вызвать расстройство желудка.

Вдыхание: Преднамеренное вдыхание приводит к чрезмерному воздействию паров чернил на дыхательные пути, которое может стать причиной их раздражения.

Контакт с кожей: чрезмерный по объему и длительности контакт чернил с кожей может вызвать раздражение на контактном участке, а у некоторых людей могут появиться отек и покраснение.

Контакт с глазами: чрезмерное воздействие чернил на поверхность глаз может вызвать легкое раздражение.

- 5 -

Разъедание/раздражение кожи

Согласно руководству по опасным грузам IATA DGR этот продукт не вступает в реакцию с такими металлами, как Zn и Al, не причиняет вреда коже, не относится к коррозийным веществам.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Нет доступных данных.

Респираторная или кожная чувствительность

Нет доступных данных.

Мутагенность зародышевых клеток

Нет доступных данных.

Канцерогенность

Нет доступных данных.

Токсичность в отношении репродуктивной функции

Нет доступных данных.

Специфическая токсичность для органов-мишеней STOT (однократное воздействие)

Нет доступных данных.

Специфическая токсичность для органов-мишеней STOT (повторное воздействие)

Нет доступных данных.

Опасность аспирации

Нет доступных данных.

РАЗДЕЛ 12: Информация об экологии

12.1. Токсичность

Токсичность для рыб: Нет доступных данных.

Токсичность для дафний и других водных беспозвоночных: Нет доступных данных.

Токсичность для водорослей: Нет доступных данных.

Токсичность для микроорганизмов: Нет доступных данных.

12.2. Стойкость и разлагаемость

Нет доступных данных.

12.3 Биоаккумулятивный потенциал

Нет доступных данных.

12.4 Подвижность в почве

Нет доступных данных.

- 6 -

12.5. Результаты оценки PBT (биоаккумулирующиеся и токсичные вещества) и vPvB (высокостойкие и высоко биоаккумулирующиеся вещества)

Нет доступных данных.

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Нет доступных данных.

РАЗДЕЛ 13: Утилизация отходов

13.1. Способы обращения с отходами

Продукт

Продукт можно утилизировать путем вывоза на лицензированный завод по уничтожению химических отходов или путем контролируемого сжигания с очисткой сопутствующих газов. При хранении или утилизации не допускается загрязнение источников воды, продуктов питания, кормов и семян. Не сливать в канализационные системы.

Загрязненная упаковка

Загрязненные продуктом контейнеры можно промыть не менее трех раз и отправить на переработку или восстановление. В качестве альтернативы упаковку можно проколоть, чтобы сделать ее непригодной для использования в других целях, а затем выбросить на санитарную свалку. Для горючих упаковочных материалов возможно контролируемое сжигание с очисткой сопутствующих газов.

РАЗДЕЛ 14: Информация по транспортировке

14.1 UN-идентификатор

ADR (Международные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом)/RID (Международные перевозки опасных грузов по железной дороге): Не относится к опасным грузам.

IMDG (Международный морской кодекс по опасным грузам): Не относится к опасным грузам.

IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта): Не относится к опасным грузам.

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование UN

ADR/ RID: Не относится к опасным грузам.

IMDG: Не относится к опасным грузам.

IATA: Не относится к опасным грузам.

14.3 Класс опасности при транспортировке

ADR/ RID: Не относится к опасным грузам.

IMDG: Не относится к опасным грузам.

IATA: Не относится к опасным грузам.

14.4 Группа упаковки

ADR/ RID: Не относится к опасным грузам.

IMDG: Не относится к опасным грузам.

IATA: Не относится к опасным грузам.

- 7 -

14.5 Экологические опасности

ADR/ RID: Нет

IMDG: Нет

IATA: Нет

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Нет доступных данных.

14.7. Перевозка навалом в соответствии с Приложением II Marpol 73/78 и Кодексом IBC

Нет доступных данных.

РАЗДЕЛ 15: Сведения о нормативах

15.1. Регламенты/законодательные акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, относящиеся к конкретному веществу или смеси

| Название химического вещества | Распространенные названия и синонимы | Численный идентификатор CAS | Численный идентификатор ЕС |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет | Деионизированная вода | 7732-18-5 | Нет |
| Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ (EINECS) |  |  | В списке не указан |
| Название химического вещества | Распространенные названия и синонимы | Численный идентификатор CAS | Численный идентификатор ЕС |
| Нет | Глицерин | 56-81-5 | Нет |
| Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ (EINECS) |  |  | В списке не указан |
| Название химического вещества | Распространенные названия и синонимы | Численный идентификатор CAS | Численный идентификатор ЕС |
| Нет | 1,2-бензизотиазолин-3-он | 2634-33-5 | Нет |
| Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ (EINECS) |  |  | В списке не указан |

15.2 Оценка химической безопасности

NAPA (Ассоциация сохранения природы)-HMIS (Система идентификации опасных материалов)

Опасность в отношении здоровья человека: 1

Воспламеняемость: 0

Реакционная способность: 0

Средства индивидуальной защиты: категория В

0 безопасный 1 незначительный 2 средний 3 серьезный

А - защитные очки

В - защитные очки, перчатки, марлевая маска

- 8 -

РАЗДЕЛ 16: Другая информация

Указание на изменения

Версия 1.0. - Первоначальный выпуск

Аббревиатуры и акронимы

CAS: Химическая реферативная служба

ADR: Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом

RID: Положение о международных перевозках опасных грузов по железной дороге

IMDG: Международный морской кодекс по опасным грузам

IATA: (Международная ассоциация воздушного транспорта)

TWA: Средневзвешенное во времени значение

STEL: Предел кратковременной экспозиции

LC50: Летальная концентрация 50 %

LD50: Смертельная доза 50 %

EC50: эффективная концентрация 50 %

Основные ссылки на литературу и источники данных

IPCS – Международные карты химической безопасности (ICSC), веб-сайт:

http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home

HSDB — Банк данных об опасных веществах, веб-сайт: https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm

IARC – Международное агентство по изучению рака, веб-сайт: http://www.iarc.fr/

eChemPortal — Глобальный портал информации о химических веществах OECD, веб-сайт:

http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en

CAMEO Chemicals (база данных с описаниями опасных химических веществ), веб-сайт: http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple ChemIDplus (база данных национальной медицинской библиотеки США), веб-сайт: http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp

ERG — Руководство по реагированию на чрезвычайные ситуации Министерства транспорта США, веб-сайт: http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg

База данных GESTIS Германии по опасным веществам, веб-сайт: http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestisstoffdatenbank/index-2.jsp

ECHA – Европейское агентство по химикатам, сайт: https://echa.europa.eu/

Полный текст формулировок факторов риска, упомянутых в разделах 2 и/или 3.

Нет доступных данных.

Рекомендации по подготовке, рекомендованной для работников в целях обеспечения защиты здоровья человека и окружающей среды.

Обеспечить задействованному в работе с продуктом персоналу достаточные информирование и рекомендации.

------------------------------------------------

Отказ от ответственности: Приведенные выше данные считаются верными, но не претендуют на абсолютную полноту и должны использоваться только в качестве руководства. Информация, содержащиеся в этом документе, основана на наших актуальных знаниях и применима к продукту в комплексе с соответствующими мерами предосторожности. Этот документ не является какой-либо гарантией свойств продукта. Мы, как поставщик, не несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного обращения с вышеуказанным продуктом или контакта с ним, о последствиях которого было предупреждено.